分析组技能大赛方案

一、比赛目的：

化学、生化作为基础课程，承载着夯实基础、纽带连接、培养兴趣的重要作用。为了适应深化教育改革，进一步促进化学、生化实验教学质量的提高，激发学生对基础实验学习的兴趣，强化学生对操作技能重要性的认识，提高学生综合实验的能力和素质，从而进一步提高化学各门学科的教学质量和教学效果，化学教研室积极参与院系组织的这次实验技能大赛。

- 比赛形式

初赛阶段：科室内自主独立进行，要求每位老师都能积极主动参与，由此选出3~4名教师参加院系技能大赛。

二、比赛内容

0.05mol/L碳酸钠溶液的配制

- 所需仪器与试剂

仪器：移液管(10mL)、容量瓶(100mL)、试剂瓶（500mL）、烧杯、洗耳球、胶头滴管

试剂：碳酸钠溶液（0.5mol/L）、蒸馏水

- 操作时间

20分钟（操作又快又好的可酌情加分）

- 评分细则（见下页）

《溶液的配制》操作评分标准

组别_分析组_                                     总得分________________

| 序号 | 考试内容 | 操作内容 | 分值 | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作前准备 | 检查仪器是否完好齐全，玻璃仪器的正确洗涤 | 20 | - 计算 | 5 |
|  |  |  |  | - 根据计算选择合适规格的移液管和容量瓶 | 3 |
|  |  |  |  | - 检查所用仪器是否齐全 | 3 |
|  |  |  |  | - 检查移液管管口和尖嘴有无破损 | 2 |
|  |  |  |  | - 检查容量瓶标线离瓶口是否过近 | 2 |
|  |  |  |  | - 检查容量瓶瓶塞是否漏水 | 5 |
|  |  |  |  | 7、洗涤所用仪器：以玻璃仪器不挂水珠、形成均匀水膜为洗净标准 | 3 |
| 2 | 移取溶液 | 移液管的使用：拿法、清洗、润洗，取液（吸、擦、调）、放液 | 45 | 1、用待取溶液润洗移液管2~3次：操作方法正确 | 10 |
|  |  |  |  | 2、吸取溶液：手法正确，不触底，无气泡 | 10 |
|  |  |  |  | 3、擦去外壁溶液 | 5 |
|  |  |  |  | 4、调液面：平视，凹液面与刻度线相切 | 10 |
|  |  |  |  | 5、放液：承接器倾斜45℃，移液管竖直，液面静止后停留15s | 10 |
| 3 | 溶液的配制 | 容量瓶的使用：移液、稀释、初步混匀、定容、摇匀等 | 25 | 1、加蒸馏水稀释至3/4容积 | 5 |
|  |  |  |  | 2、初步混匀 | 5 |
|  |  |  |  | 3、继续加蒸馏水至距标线1~2cm处 | 5 |
|  |  |  |  | 4、改用胶头滴管滴加至凹液面与标线上缘相切 | 5 |
|  |  |  |  | 5、盖上瓶塞，摇匀 | 3 |
|  |  |  |  | 6、将溶液转入试剂瓶中，贴上标签，备用 | 2 |
| 4 | 文明操作 | 实验过程当中：台面、废液、纸屑等的处理； 实验后：台面、试剂、废液、纸屑等的处理、玻璃仪器的清洗等。 | 10 | 1、操作过程中物品摆放有序，干净整洁 | 3 |
|  |  |  |  | 2、废液处理得当，倒在指定位置 | 3 |
|  |  |  |  | 3、结束后，废纸处理，仪器清洗归位 | 4 |
|  |  |  |  |  | 总分100 |